###### Windows Netwerkconfiguratie

1.	Netwerkconfiguratie

1.1	Netwerkprotocollen

Windows installeert automatisch drie netwerkprotocollen tijdens de installatie van de hardware. Hoewel per netwerkapplicatie slechts één protocol gebruikt wordt, doet u er  goed aan de drie protocollen te bewaren, omdat verschillende applicaties verschillende protocollen kunnen gebruiken. Voor Internet sharing (gezamenlijke toegang tot het internet), bijvoorbeeld, wordt TCP/IP gebruikt, terwijl voor sommige netwerkspellen IPX/SPX nodig is.

NetBEUI: staat voor NetBIOS Extended User Interface, het netwerkprotocol van Windows zelf. NetBEUI bevat geen netwerkadres en is daarom geen routeerbaar protocol. Dit betekent dat data niet van het ene naar het andere netwerk gerouteerd kan worden.

IPX/SPX: staat voor Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange. Het is een op Novell NetWare gebaseerd protocol dat gebruikt wordt voor het routeren van berichten tussen netwerkknooppunten. IPX/SPX is een routeerbaar protocol en omdat IPX pakketten netwerkadressen bevatten, kan data-uitwisseling plaatsvinden tussen verschillende netwerken. SPX zorgt ervoor dat een bericht (een data IPX pakket) ongeschonden op de bestemming aankomt.

TCP/IP: staat voor Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie in de V.S. om verbindingen en netwerken mogelijk te maken met ongelijksoortige systemen. TCP verzorgt de datatransportfuncties en IP voorziet in het routeermechanisme. TCP/IP is een routeerbaar protocol. Elke cliënt en server in een TCP/IP netwerk moet een IP-adres hebben, dat permanent kan worden toegekend of dynamisch (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol), hetgeen betekent dat het protocol uit een pool van adressen put, telkens wanneer de machine ingeschakeld wordt.

1.2	Configuratie voor TCP/IP

Voor het opzetten van de netwerkverbinding tussen beide PC’s maken we gebruik van het TCP/IP protocol, hetgeen we moeten configureren.

Let op: Indien u een DHCP server gebruikt (bijvoorbeeld, Sitecom routers en de meeste draadloze AccessPoints hebben een ingebouwde DHCP server) kunt u deze stap overslaan. Volg de stappen in de handleiding van de router of AccessPoint, waarin wordt beschreven hoe het TCP/IP ingesteld moet worden om 'automatisch een IP-adres te krijgen'. Dit zal de standaardinstelling (default setting) van Windows zijn.

Windows 98/ME

Klik met de rechter muisknop het pictogram Netwerkomgeving of Mijn Netwerklocaties op het bureaublad en kies Eigenschappen. Wanneer u meerdere netwerkkaarten heeft, moet u erop letten dat u de juiste kaart selecteert. Elke netwerkkaart heeft zijn eigen specifieke gegevens.

Selecteer het TCP/IP protocol en kies Eigenschappen. Op het tabblad algemeen kiest u voor Geef een IP-adres op, gebruik 192.168.1.1 als IP-adres en verhoog het laatste cijfer van het IP-adres voor elke machine (het IP-adres van de tweede machine wordt dan 192.168.1.2, van de derde 192.168.1.3 enz.). Het subnetmasker moet voor alle machines hetzelfde zijn (255.255.255.0). De Gateway of DNS nummers hoeft u niet te wijzigen.

Windows 2000

Klik met de rechter muisknop het pictogram Mijn Netwerklocaties op het bureaublad, kies Eigenschappen. Klik met de rechter muisknop de LAN-verbinding van de  Sitecom Network Adapter, kies Eigenschappen. Klik het TCP/IP protocol en kies Eigenschappen.

Op het tabblad algemeen kiest U voor ‘een IP-adres toewijzen’. Vul hier het adres in zoals beschreven bij Windows98/ME

Windows XP

Klik Start, klik met de rechter muisknop het pictogram Mijn Netwerklocaties en kies Eigenschappen. Klik met de rechter muisknop de LAN-verbinding van de  Sitecom Network Adapter, kies Eigenschappen. Klik het TCP/IP protocol en kies Eigenschappen.

Op het tabblad algemeen kiest U voor ‘een IP-adres toewijzen’. Vul hier het adres in zoals beschreven bij Windows98/ME.

U kunt nu de bestands- en printerdeling configureren. Doet u dat vóórdat u de PC's opnieuw start.

1.3		Bestands- en printerdeling

Windows 98/ME

Om bestanden en printers te delen op uw netwerk, klikt u met de rechtermuisknop op het icoon ‘Netwerk omgeving’ op uw bureaublad, klik ‘eigenschappen’. Klik de knop ‘bestand- en printerdeling’ aan. Vink beide vakjes (bestanden delen en printers delen) aan en klik OK. Voordat u uw computer opnieuw opstart moet u het volgende nog even controleren.

- Klik op de identificatietab in het Netwerk Configuratie Scherm. Bij COMPUTERNAAM vult U voor elk van de computers een unieke naam in. Geef  eventueel een korte omschrijving van de computer. Bij WERKGROEP vult U bij ALLE computers in het netwerk DEZELFDE naam in. Gebruikt u een NT-server, en is dat een Domain Controller, dan moet u de naam van uw servers domain in de werkgroepbenaming op alle computers invoeren. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van deze server, zorg er wel voor dat iedereen een eigen account heeft. Sluit alles af en start de computer opnieuw op.

- Sharing drives and folders.

Wanneer u de harde schijf wilt delen op een computer met al de andere computers op het netwerk gaat u naar ‘Deze computer’ en klik met de rechtermuisknop op de schijf welke u wilt delen in het netwerk, kies ‘delen’.

Wanneer u delen heeft aangeklikt, krijgt u een volgend scherm met verschillende opties. Geef eventueel een “sharenaam”voor de schijf , als laatste een toegangsniveau. Als u dan voor Read Only kiest, kunnen andere computers op het netwerk deze bestanden niet veranderen of verwijderen. Kiest U hier voor “volledig delen”, dan kunnen anderen het bestand ook veranderen of verwijderen.

- Delen van printers:
Klik ‘start’, ‘instellingen’, ‘printers’. Klik met de rechtermuisknop op de printer welke u wilt delen in het netwerk en kies ‘delen’. In het volgende scherm kunt u delen aanzetten en een ‘sharenaam’ opgeven. De printer is nu gedeeld. Om de printer op andere computers in het netwerk te kunnen gebruiken moet u de printer daar eerst installeren. Klik ‘start’, ‘instellingen’, ‘printers’. Klik het ‘nieuwe printer toevoegen’ icoon aan. Windows start nu de ‘Wizard Nieuwe Printer toevoegen’. Kies voor een ‘netwerkprinter’. In het volgende scherm kunt u door middel van ‘bladeren’ in de netwerkomgeving de juiste printer selecteren en installeren. Herhaal deze stappen voor alle pc’s in het netwerk. De printer kan nu vanaf elke PC in het netwerk gebruikt worden.netwerk. De printer kan nu door elke PC van het netwerk worden gebruikt.

Windows 2000/XP

Bestands- en printerdeling wordt onder Windows 2000/XP automatisch geïnstalleerd. Het delen van bestanden, mappen en printers is hetzelfde als onder Windows 98/ME, maar het toekennen van de PC- en werkgroepnaam (stap 1) verschilt.

#### Windows 2000

Klik met de rechtermuisknop op het icoon ‘Deze computer’ op het buroblad. Klik op het tabblad ‘computernaam’. Vul hier de COMPUTERNAAM en de WERKGROEPNAAM in volgens dezelfde specificaties als bij Windows 98/ME

#### Windows XP

Klik ‘start’. Klik met de rechtermuisknop op het icoon ‘Deze computer’. Klik op het tabblad ‘computernaam’. Vul hier de COMPUTERNAAM en de WERKGROEPNAAM in volgens dezelfde specificaties als bij Windows 98/ME.

1.4	Gast-account Windows 2000

Wanneer u een gedeeld bestand of gedeelde map wilt openen in het netwerk op een Windows 2000 PC wordt meestal naar een wachtwoord gevraagd. Dit komt omdat het zogenaamde gast-account in Windows 2000 standaard uitgeschakeld is. U kunt de gast-account als volgt inschakelen:

- Dubbelklik met de rechtermuisknop op het ‘deze computer’ icoon op uw desktop en kies ‘beheren’.

- U komt nu in Computerbeheer, klik op het plusteken (+) naast ‘systeemwerkset’ en vervolgens op het plusteken naast ‘Lokale gebruikers en groepen’. Dubbelklik vervolgens op de map ‘Gebruikers’. In het rechterscherm ziet u nu ‘Gast’ met een rood kruisje, dubbelklik hierop en verwijder het vinkje bij ‘account is uitgeschakeld’ en klik op toepassen.

- Klik op ‘start/instellingen/configuratiescherm/gebruikers en wachtwoorden’ Selecteer ‘Gast’ en klik op de knop ‘wachtwoord instellen’

- Wachtwoord moet op Leeg (dus geen wachtwoord) ingesteld zijn.